BÁO CÁO TUẦN 4 ĐỒ ÁN

Tên đồ án: “Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực tích hợp trên thiết bị nhúng ESP32.”

Thành viên thực hiện:

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | ĐIỆN THOẠI | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Văn Chót | 23730156 | 0397995623 | 23730156@ms.uit.edu.vn |
| 2 | Dương Thị Quỳnh Châm | 23730071 | 0373077547 | 23730071@ms.uit.edu.vn |

### 1. Nội dung công việc trong tuần

- Tích hợp mô hình: Triển khai tệp mô hình đã định lượng mobilenetv2_128d_v3.espdl vào dự án ESP-IDF bằng thư viện ESP-DL.

- Quản lý dữ liệu mẫu: Xây dựng cơ chế trích xuất và lưu trữ vector đặc trưng (Embedding) của các thành viên vào bộ nhớ Flash để so sánh thời gian thực.

- Kiểm tra và tối ưu: Thực hiện đo đạc hiệu năng thực tế, bao gồm tốc độ khung hình (FPS) và độ chính xác nhận diện trong các điều kiện ánh sáng khác nhau

### 2. Phân công thực hiện

- Trần Văn Chót:

  - Lập trình tích hợp mô hình .espdl vào code C++, tối ưu hóa việc sử dụng tập lệnh vector của ESP32-S3 để tăng tốc độ tính toán.

  - Lập trình hàm so sánh khoảng cách Dot Product (Tích vô hướng) để đối chiếu vector khuôn mặt vừa trích xuất được với các mẫu có sẵn trong Database.

- Dương Thị Quỳnh Châm:

  - Thiết kế giao diện phản hồi kết quả nhận diện lên màn hình LCD và thực hiện các bài kiểm tra (test cases) để đo tỷ lệ nhận diện đúng

### 3. Báo cáo quá trình thực hiện

  - Triển khai mô hình:

- Quá trình nạp mô hình:

- Bước 1: Khai báo với hệ thống Build (Cmake)

Để ESP-IDF biết cần phải đóng gói file .espdl vào firmware, ta sử dụng lệnh trong file CmakeList.txt.

Lệnh này sẽ yêu cầu trình biên dịch chuyển file mobilenetv2_128d_v3.espdl thành một file object (.o) và gán cho nó các nhãn (symbol) để code C++ có thê truy cập.

- Bước 2: Liên kết biến C++ với dữ liệu nhị phân

Trong file C++, ta cần khai báo một biến extern để trỏ tới địa chỉ của dữ liệu đã được nhúng ở Bước 1.

- Bước 3: Khởi tạo Oject Model từ địa chỉ bộ nhớ

Sử dụng thư viện ESP-DL nạp mô hình từ địa chỉ trong Flash

Giải thích các tham số:

- (const char *)mobilenetv2_espdl_start: Địa chỉ bắt đầu của model trong Flash.

- Fbs:MODEL_LOCALTION_IN_FLASH_RODATA: Chỉ định rằng model đang nằm ở vùng nhớ Flash, giúp tiết kiệm RAM vì không cần copy model vào RAM.

- Dl:MEMORY_MANAGER_GREEDY: Sử dụng thuật toán tối ưu bộ nhớ để chạy model.

### Hàm so sánh và đối chiếu với database

### Bước chuẩn hoá vector: trước khi so sánh, vector đặc trưng (128 chiều) phải được đưa về độ dài chuẩn là 1.0

- Hàm tính toán độ tương đồng: sau khi chuẩn hoá, hàm này tính toán mức độ giống nhau giữa 2 khuôn mặt.

- Hàm đối chiếu với cơ sở dữ liệu: Đây là hàm duyệt qua toàn bộ DB để tìm ra người khớp nhất.

Giải thích các tham số:

- TensorBase *feat: Vector đặc trưng của khuôn mặt vừa trích xuất từ camera đã qua xử lý.

- Float thr (Threshold): ngưỡng chấp nhận (Nếu similarity > thr -> detect ID).

- Int top_k: Số lượng kết quả tốt nhất muốn trả về.

### Thiết kế giao diện phản hồi nhận diện kết quả Terminal và LCD.

### Giao diện phản hồi Terminal (Console)

### Sử dụng các lệnh log để in kết quả theo thời gian thực và theo dõi hiệu năng.

### Giải thích thông số:

### res.similarity: Độ tương đồng (càng gần 1.0 càng chính xác). Ngưỡng ở đây là 0.65.

### detect_time: Thời gian chip chạy model Phát hiện khuôn mặt (ms).

### rec_time: Thời gian chịp chạy model Trích xuất đặc trưng MobileNetV2 (ms)

### Giao diện phản hồi LCD

### Kết quả sẽ được “vẽ” trực tiếp đè lên khung hình camera trước khi đẩy dữ liệu ra màn hình LCD qua giao tiếp SPI.

### Giải thích tham số:

### face.box: Toạ độ [x_min, y_min, x_max, y_max] của khuôn mặt.

### face.name: Chuỗi ký tự tên người dùng được lấy từ phân vùng lưu trữ.

### fb->buf: Vùng nhớ đệm chứa dữ liệu điểm ảnh (pixel) của khung hình camera.

### 4. Dự kiến công việc tuần tiếp theo

- Tinh chỉnh ngưỡng (Threshold): Thử nghiệm để tìm ra ngưỡng tối ưu nhằm giảm thiểu tỷ lệ nhận diện sai (False Acceptance).

- Đo đạc hiệu năng: FPS, thời gian nhận diện, mức tiêu thụ điện năng.

- Lập trình luồng hoạt động: Đọc Camera -> Detect khuôn mặt -> Recognize (MobileNetV2) -> Terminal/LCD.